Rapport de présentation au XXXX Séance du XXXX Arrêté précisant les obligations documentaires et la consistance des vérifications et visites techniques approfondies des ouvrages hydrauliques autorisés ou concédés

Le projet d’arrêté précise les obligations documentaires et la consistance des vérifications et visites techniques approfondies des ouvrages hydrauliques autorisés ou concédés qui leurs sont applicables conformément aux articles R. 214-122 et R.214-128 du code de l’environnement et aux articles R. 521-44 et R. 521-45 du code de l’énergie aux fins de leur sécurité.

Les chapitres 1 et 2 de l’arrêté précisent les obligations documentaires prévues à l’article R. 214-122 et le chapitre 3 apporte des précisions sur la consistance des vérifications et des visites techniques prévues à l’article R.214-123. Le calendrier de mise en œuvre est défini au chapitre 4. Le plan détaillé de l’arrêté figure en annexe au présent rapport de présentation.

# I. Clarification des obligations documentaires prévues à l’article R. 214-122

Le dernier alinéa du I de l’article R. 214-122 indique que le contenu des obligations documentaires prévues à ce même article est fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

Concernant les « documents techniques » visés au 1° de l’article R. 214-122, l’arrêté d’application est d’ores et déjà publié avec l’arrêté du 15 mars 2017 précisant les documents techniques relatifs aux barrages prévus par les articles R. 214-119 et R. 214-122 du code de l’environnement (JO du 23 mars 2017).

Le projet d’arrêté apporte les précisions requises pour les documents visés aux 2° à 5° du I de l’article R. 214-122. Il s’agit de documents nécessaires à la sécurité des ouvrages hydrauliques, en :

- cadrant leur fonctionnement en toute phase d’exploitation (document décrivant l’organisation),

- traçant les actions courantes et les événements (registre),

- faisant la synthèse de leur état, des événements récents et des actions engagées ou restant à engager à intervalle régulier (rapport de surveillance),

- faisant analyser à échéance régulière par un organisme agréé leur comportement à partir des données d’auscultation (rapport d’auscultation).

S’agissant du document d’organisation, ces dispositions sont déclinées par type d’ouvrage (articles 2 à 4).

Chaque article est divisé selon les 3 thèmes mentionnés au 2° du I de l’article R214-122 :

- l’exploitation (barrage, conduite forcée) ou la gestion (système d’endiguement, aménagement hydraulique) ;

Il est distingué les différentes circonstances de fonctionnement de l’ouvrage :

  - fonctionnement courant ;

  - fonctionnement en période de crue hors situation d’urgence (sauf pour les conduites forcées, non impactées par cet aléa) ;

  - fonctionnement en situation d’urgence.

- la surveillance et, pour les barrages et les conduites forcées, l’auscultation ;

- l’entretien et les réparations courantes.

Des dispositions spécifiques pour les barrages disposant d’un plan particulier d’intervention figurent également.

S’agissant du registre, le projet d’arrêté en définit le contenu et le lieu de conservation.

S’agissant des rapports de surveillance et d’auscultation, le détail de ces documents est précisé. Le rapport de surveillance doit permettre notamment au maître d’ouvrage de disposer d’un inventaire exhaustif des défauts, désordres et anomalies et des actions déjà engagées ou restant à mettre en œuvre.

Le rapport d’auscultation, rédigé par un bureau d’études agréé doit être conclusif et permettre d’avoir un avis éclairé sur le comportement de l’ouvrage.

En résumé, le tableau suivant présente les documents explicités dans le projet d’arrêté par type d’ouvrage hydraulique :

| Contenu du projet d’AM |  | Barrage autorisé | Barrage concédé | Système d’endiguement | Conduite forcée classée concédée* | Aménagement hydraulique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° | Dossier Technique | en vigueur :arrêté du 15/03/2017 |  | non détaillé dans l’arrêté | non détaillé dans l’arrêté | NC |
| 2° | Document d’organisation | Précisé à l’art. 2 |  | Précisé à l’art.3 | Précisé à l’art. 4 | Précisé à l’art. 5 |
| 3° | Registre | Précisé à l’art. 6 (1 seul article pour les 4 types d’ouvrages du fait de l’absence de différences notoire) |  |  |  |  |
| 4° | Rapport de surveillance | Précisé à l’art. 7 (1 seul article pour les 4 types d’ouvrages du fait de l’absence de différence notoire) |  |  |  | NC |
| 5° | Rapport d’auscultation | Précisé à l’art. 8 (1 seul article pour les barrages et les conduites forcées concédées) |  | NC | Précisé à l’art. 8 (commun avec barrages) | NC |

NC : non concerné

* les conduites forcées classées (de A à D) en dehors des concessions ne sont pas soumises aux dispositions du R. 214-122.

** le projet d’arrêté ministériel n’inclut pas les documents techniques pour les ouvrages hydraulique (cases rosées dans le tableau).

II. Consistance des vérifications et des visites techniques prévues à l’article R.214-123

L’article R. 214-123 du code de l’environnement dispose :

« Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues organisées en système d'endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages et ses dépendances.

Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports de surveillance prévu par le tableau de l'article R. 214-126.

La consistance de ces vérifications et visites est précisée par l'arrêté prévu par l'article R. 214-128. »

Cet article indique qu’un arrêté précise la consistance des opérations suivantes :

- vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité,

- visites techniques approfondies.

Le projet d’arrêté :

- explicite la nature des vérifications des organes de sécurité. Une attention particulière est apportée aux organes de sécurité constitués d’une chaîne de sécurité comportant un détecteur, un module de traitement de l’information et un actionneur : la vérification de l’organe de sécurité porte sur l’ensemble de la chaîne (test en boucle complète ou à défaut par partie),

- précise les modalités des visites techniques approfondies : le périmètre des visites, les modalités de formalisation de défauts et leur suivi. Ces modalités sont déclinées par type d’ouvrages concernés.

Annexe :  Plan de l’arrêté

Chapitre 1 Document d’organisation mentionné au 2° du I de l’article R. 214-122 du code de l’environnement

- Article 1 Dispositions générales

- Article 2 Contenu du document décrivant l’organisation pour un barrage

- Article 3 Contenu du document décrivant l’organisation pour un système d’endiguement

- Article 4 Contenu du document décrivant l’organisation pour un aménagement hydraulique

- Article 5 Contenu du document décrivant l’organisation pour une conduite forcée classée d’une concession d’énergie hydraulique

Chapitre 2 Documents mentionnés du 3° au 5° du I de l’article R. 214-122 du code de l’environnement

- Article 6 Contenu du registre

- Article 7 Contenu du rapport de surveillance

- Article 8 Contenu du rapport d’auscultation

Chapitre 3 Consistance des vérifications et visites techniques approfondies mentionnées à l’article R. 214-123 du code de l’environnement

- Article 9 Consistance des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité

- Article 10 Consistance des visites techniques approfondies pour un barrage

- Article 11 Consistance des visites techniques approfondies pour un système d’endiguement

- Article 12 Consistance des visites techniques approfondies pour une conduite forcée classée d’une concession d'énergie hydraulique

Chapitre 4 Dispositions transitoires et finales